Sugestões para equipamentos de Censura e Loudness

SUGESTÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO (DVR) – 1 unidade

(Equipamento para todos os canais transmitidos em multiprogramação – faz a gravação dos sinais do ar provenientes dos 4 receptores de tv digital – SET-TOP BOX)

Características mínimas:

- Capacidade para gravação simultânea e independente de 4 (quatro) canais de vídeo e de 4 (quatro) canais de áudio;

- Padrão de compressão de vídeo H.264;

- Padrão de compressão de áudio G.711;

- Resolução de vídeo mínima de 4CIF (ou D1 ou VGA);

- Velocidade de gravação de, no mínimo, 25 fps/canal para sistema PAL e 30 fps/canal para sistema NTSC;

- Entradas de áudio e vídeo com interface completamente compatível com o receptor e conversor de sinais de tv digtal (SET-TOP BOX) fornecido;

- Mínimo de 1 (uma) saída de vídeo (VGA, BNC, RCA ou HDMI);

- Mínimo de 1 (uma) saída de áudio (RCA ou BNC);

- Permitir modo de gravação contínua, com condição de sobrescrita de arquivos antigos;

- Capacidade de armazenamento suficiente para permitir gravações contínuas de 4 (quatro) canais de vídeo e de 4 (quatro) canais de áudio em resolução  4CIF (ou D1 ou VGA) pelo período de 30 (trinta) dias, em memória interna ou externa, fornecida como acessório, caso necessário;

- Reprodução com função de pesquisa por hora / data / canal;

Acessórios:

- Cabos e conectores compatíveis com o equipamento, para todas as entradas de áudio e vídeo;

- Conversores/adaptadores para interface de entrada, caso necessário;

- Disco de armazenamento externo, caso necessário.

Modelos de referência: GIGA SECURITY-GS4120C / Intelbras VD 4D1 120M / TEC VOZ TD-2304SE-Plus / ou similar

SUGESTÃO DE RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP BOX) – 4 unidades

(Um receptor para receber o sinal do ar de cada um dos quatro canais em multiprogramação e enviar ao gravador DVR e ao monitor de loudness)

Características mínimas:

- Aderência às normas do padrão brasileiro ISDB-Tb;

- Recepção full-seg e capacidade de decodificação das camadas A, B e C;

- Possibilidade de configuração de razão de aspecto 4:3 e 16:9;

- Entrada de RF em conector do tipo F;

- Saída de RF, do tipo loop, em conector do tipo F;

- Possibilidade de sintonia de canais UHF de 14 a 69;

- Compatibilidade com sinais nos padrões HDTV e SDTV;

- Possibilidade de acesso aos canais lógicos primários e secundários;

- Saídas de áudio analógico estéreo e vídeo composto completamente compatíveis com os equipamentos GRAVADOR DVR;

- Saída de áudio digital com interface SPDIF e/ou Toslink;

- Tensão de alimentação 110/220 VAC, 60 Hz.

Modelos de referência: ZINWELL ZBT-650N / AQUARIO DTV-8000 / ou similar

SUGESTÃO DE PROCESSADOR PARA CORREÇÃO DE LOUDNESS EM TEMPO REAL – 1 unidade

(Equipamento necessário apenas para o canal local – faz a correção do sinal na saída do controle máster)

Características mínimas:

- aderente às normas brasileiras de loudness, conforme Portaria n.º 354/2012 do Ministério das Comunicações;

- aderente às normas ITU-R BS.1770-2 e EBU R-128- 2011;

- equipamento do tipo appliance, desenvolvido para a função;

- mínimo de 1 (uma) entrada SDI SD/HD, BNC 75 ohms com áudio embedded;

- mínimo de 1 (uma) saída SDI SD/HD, BNC 75 ohms com áudio embedded;

- interfaces SDI com capacidade da saída seguir a entrada (bypass) mesmo com o equipamento desligado ou em processo de boot;

- Interface ou software para visualização das medições de Loudness;

- montagem em rack padrão 19 polegadas, com acessórios para montagem fornecidos;

- Fonte de alimentação 110-220 VAC, 60 Hz.

Modelos de referência: TC Eletronic DB6 Single / Linear Acoustic AERO.lite / Imagine Communications DAPM6802 / ou similar

SUGESTÃO DE MONITOR DE LOUDNESS – 1 unidade

(Equipamento para todos os canais transmitidos em multiprogramação – faz a monitoração dos sinais do ar proveniente dos 4 receptores de tv digital – SET-TOP BOX)

Características mínimas:

- aderente às normas brasileiras de loudness, conforme Portaria n.º 354/2012 do Ministério das Comunicações;

- equipamento do tipo appliance, desenvolvido para a função;

- Monitoramento contínuo do Loudness dos sinais de audio em conformidade integral com os algoritmos definidos na Recomendação ITU-R BS.1770-2 e na Recomendação EBU R-128- 2011.

- As seguintes medidas de nível sonoro deverão ser monitoradas:

  - Intensidade subjetiva de áudio (Loudness), medida em LKFS ou em LUFS, para os blocos de programas e intervalos;

  - Faixa de Loudness (Loudness Range – LRA), medida em LU, para os blocos de programas e intervalos;

- gravação de histórico de medições com capacidade mínima de armazenamento para 30 (trinta) dias de medições ininterruptas, em memória interna ou externa, fornecida como acessório, caso necessário;

- permitir modo de gravação contínua, com condição de sobrescrita de arquivos antigos;

- Capacidade para monitoração simultânea e independente de 4 (quatro) sinais de áudio estéreo por meio de interface digital de entrada compatível com o receptor e conversor de sinais de tv digtal (SET-TOP BOX) fornecido.

- montagem em rack padrão 19 polegadas, com acessórios para montagem fornecidos;

- Fonte de alimentação 110/220 VAC, 60 Hz.

Acessórios:

- Cabos e conectores compatíveis com o equipamento, para todas as entradas de áudio;

- Conversores/adaptadores de áudio digital para as interfaces de entrada, do tipo SPDIF e/ou toslink para AES/EBU, caso necessário;

- Disco de armazenamento externo, caso necessário.

Modelos de referência: RTW SurroundMonitor 11900 / Imagine Communications LLM-1770 / ou similar